[image: image4.jpg]=4 SlREREBESTWERAQC

l—/ ECU ELECTRONICS INDUSTRIAL CO.LTD.





          产品规格书
Products Specification

产品名称 Title:  开关电源  Switching Power Supply 

产品型号 Model:          ESF-210-24            
       设计号 Design NO:        ECUECU2.932.10664    

	      日期Date
	2017-9-28

	      版本Rev
	             A00

	      设计Designed
	            宋川

	  审核Checked
	

	      批准Approved
	


地址：安徽省合肥市蜀山区淠河路88号

ADD：No 88 Pihe road P.O BOX 9023-20,Hefei China
电话：+86-400-665-9997

TEL：+86-400-665-9997

传真：+86-551-65324417 转0

FAX：+86-551-65324417 ext 0

邮箱：sales@ecu.com.cn
E-mail：sales@ecu.com.cn 

网址：//www.ecu.com.cn

http://www.ecu.com.cn
       版本更改记录 Revisions

	版本

Rev
	日期

Date
	                     更改说明

                   Description
	     核准

  Approved

	A00
	2017-9-28
	    首次发行First issue 
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


目录

11.产品功能描述 Product Function Description


12.基本参数 Basic Parameter


13.技术特性 Technical Characteristics


13-1 输入特性 Input Characteristics


13-2 输出特性 Output Characteristics


23-3 保护功能 Protection Function


23-4 绝缘性能 Withstand Function


33-5 安规要求 Safety Requirement


33-6可靠性 Reliability


34.环境要求 Environment Requirement


35. 机械规格 Mechanism Specification


35-1 产品尺寸 Product Dimension


35-2 产品重量 Product Weight


35-3 产品装配示意图 Product Assembly


45-4 输入AC/输出DC插座 Input And Output Socket


46.降额曲线 Derating Curve




产品功能描述 Product Function Description

ESF-210系列开关电源为全电压AC输入，主动PFC功能，具有过压、过流和过温保护，具有高效率、低温升和高性价比，广泛应用于LED显示和工业控制。

ESF-210 series are Universal AC input,,Built-in active PFC, with over voltage, overload and over temperature protection, also with high efficiency, low temperature rise and high cost performance, widely used in LED indicator and industrial control.

2.基本参数 Basic Parameter 
	输出电压
Output Voltage
	电压调整范围

 Voltage Adjust Range
	噪声+纹波

Noise & Ripple                    
	最小负载

Min.Load
	最大负载

Max.Load

	24V
	±10%
	150mV
	0A
	8.34A


备注1）：电源最大持续输出功率200.2W。

Remark1）:Maximum 200.2W continuous output, with air convection.

3.技术特性 Technical Characteristics

3-1 输入特性 Input Characteristics

	项目

Item
	单位

Unit
	最小值

Min
	额定值

Rated
	最大值

Max
	备注

Remark

	输入电压

Input Voltage
	Vac
	90
	220
	264
	参考降额曲线

	输入频率

Input Frequency
	Hz
	47
	50
	63
	

	功率因数

PF
	
	0.95
	
	
	230Vac,满载/Full Load

	输入电流

Input Current
	A
	/
	/
	1.3
	230Vac,满载/Full Load

	
	
	
	
	2.5
	115Vac,满载/Full Load

	输入冲击电流

Inrush Current
	A
	/
	/
	40
	230Vac/50Hz,满载,冷启动/Full load cold start


3-2 输出特性 Output Characteristics

	项目

Item
	单位

Unit
	最小值

Min
	额定值

Rated
	最大值

Max
	测试条件

Test Conditions

	输出电压

Output Voltage
	V
	21.6
	24
	26.4
	

	输出电流

Output Current 
	A 
	0 
	/
	8.34
	

	负载调整率

Load Regulation
	/
	/
	/
	±0.5%
	

	线性调整率

Line Regulation
	/
	/
	/
	±0.3%
	

	电压误差

Voltage Tolerance
	/
	/
	/
	±1%
	

	输出纹波噪声

DC Output Ripple&Noise
	mVp-p
	/
	/
	150
	

	效率

Efficiency
	/
	/ 
	88%
	/
	230Vac/50Hz,最大负载Max load.

	开机延迟时间

Setup Time
	mS
	/
	/
	3000/1500
	115/230Vac输入,满载.

115/230VacInput, Full Load.

	输出上升时间

DC Output Voltage Rise Time
	mS
	/
	/
	50
	115/230Vac输入,满载.

115/230Vac Input, Full Load.

	输出保持时间

DC Output Hold-up Time
	
	8ms
	/
	/
	230Vac输入,满载.

230Vac Input, Full Load.


注:输出纹波噪声测试条件 DC output ripple & noise test conditions

1)示波器须设置在20M赫兹带宽. Oscilloscope should be limited at 20MHz bandwidth.

2)在输出端并联一个0.1UF的陶瓷电容和一个47UF的电解电容，并在输出端上测试。

At output terminals with parallel 0.1uF ceramic and 47uF electrolytic capacitors.And test at output terminals.

3-3 保护功能 Protection Function 

	项目

Item
	范围

Range
	注释

Comments

	过压保护

Over Voltage Protection
	115~150%
	关闭输出,电源断电重启后恢复。

Shut down o/p voltage,Re-power on to recover

	过载保护

Over load Protection
	105~150%
	故障移出后,电源自动恢复。

Recovers automatically after fault condition is removed

	短路保护

Short Circuit Protection
	/
	故障移出后,电源自动恢复。

Recovers automatically after fault condition is removed

	过温保护

Over temperature

Protection
	          /
	内部关键元器件温度达到一定范围时，关断输出，自动恢复。

Temperature of internal key componentsreaches a certain extent, Disconnect output, recovery automatically


3-4 绝缘性能 Withstand Function 

	项目

Item
	测试方法
Test Method
	测试条件

Test Conditions

	绝缘耐压

Dielectric Strength:(Hi-pot)
	输入-输出 Input To Output
	1500Vac 50Hz 1 分钟/minute 切断电流≤10mA

	
	输入-地 Input To FG
	1500Vac 50Hz 1 分钟/minute 切断电流≤10mA

	
	输出-地 Output To FG
	500Vac 50Hz 1 分钟/minute 切断电流≤10mA

	绝缘阻抗

Isolation Impedance
	输入-输出 Input To Output
	DC500V 100MΩ分钟/min(at 25℃，70%RH)

	
	输入-地 Input To FG
	DC500V 100MΩ分钟/min(at 25℃，70%RH)

	
	输出-地 Output To FG
	DC500V 100MΩ分钟/min(at 25℃，70%RH)

	漏电流

Leakage current
	≤2mA
	240Vac


3-5 安规要求 Safety Requirement

安规&电磁兼容Safety& EMC:
电源设计满足下列规则Designed to meet the following:

CE认证标准：EN55024,EN55032,EN61000-3-2,EN61000-3-3,EN60950-1;

3C认证标准：GB17625;GB/T9254(CLASS A);GB4943.

3-6可靠性 Reliability

电源老化 Burn-in test

电源在输入 230Vac(50Hz) ,满载,温度40℃条件下;4小时老化测试.
230Vac (50Hz) input voltage applied to the power supply, Full load is applied on the product in a

40 degrees C environment in a burn-in room for 4 hours.

MTBF

220,000 Hours at 25℃

4.环境要求 Environment Requirement

	项目

Item
	单位

Unit
	最小值

Min
	典型值

Rated
	最大值

Max
	备注

Remark

	 温度

Temperature
	℃
	-30
	25
	70
	工作温度Operation Temperature

参照负载降额曲线（attached drawing）

	
	
	-40
	25
	85
	贮藏温度Storage Temperature

	相对湿度

Humidity
	℃
	20%
	/
	90%
	工作湿度Operation Humidity

	
	
	10%
	/
	95%
	贮藏湿度Storage Humidity

	冷却方式

Cooling Mode
	自然冷却 Air Cooling


机械规格 Mechanism Specification

5-1 产品尺寸 Product Dimension

长215毫米*宽115毫米*厚30毫米;  215×115×30mm
5-2 产品重量 Product Weight

Weight：≤1Kg.
5-3 产品装配示意图 Product Assembly

[image: image1.png]3041




5-4 输入AC/输出DC插座 Input And Output Socket

[image: image2.emf]
6.降额曲线 Derating Curve

      [image: image3.png]#(%)

U

100 -
100 1
90
80 q
80
60 4 S nr
w0 i 60 -
R4
50
20 b 40 L
. . . . P | S S SR
30 0 1020 30 404550 60 70 (i) 8 90 95 100 115 135 155 175 195 230 264

Hr N, & (VAC)






[image: image4.jpg][image: image5.jpg]=4 SlREREBESTWERAQC

l—/ ECU ELECTRONICS INDUSTRIAL CO.LTD.



